11- العزم (عز)

تعريف العزم:

هو مقدرة القوة على إحداث دوران للجسم حول محور.

العوامل المؤثرة في العزم:

- ذراع العزم (ف): وهو المسافة العمودية بين مركز الدوران (م) ونقطة تأثير القوة وتتناسب طردياً مع العزم ( عز α ف ).

- القوة المؤثرة (ق): وتتناسب طردياً مع العزم (عز α ق ).

ومنه نجد أن :

عز = 
 ×

(نيوتن. م )

ملاحظة:

1- يكون العزم موجباً إذا كان عكس عقارب الساعة (    + عز     ).

2- يكون العزم سالباً إذا كان مع عقارب الساعة (    - عز     ).

نظرية فارينون:

إذا أثرت مجموعة من القوى على جسم ما فإن عزم محصلة القوى حول مركز الدوران يساوي مجموع عزوم القوى حول نفس المحور.

عزح = عز1 + عز2 + عز3 + . . . .

وتعطى بالعلاقة التالية:

عزح =    عزق

تمارين:

- تؤثر قوة مقدارها 38 (نيوتن) عموديا على جسم بحيث تبعد عن مركز الدوران 2 (م). أوجد العزم الناشئ عن هذه القوة في الحالتين التاليتين :

أ- العزم مع عقارب الساعة.			ب- العزم عكس عقارب الساعة.

أوجد مقدار المحصلة ونقطة تأثيرها للقوى الموضحة في الشكل التالي :

12 نيوتن

2 م                               8 نيوتن

+                                         0.25 م

1.8 م

11 نيوتن

المقدار: ح = 12 + 8 – 11 = 9 (نيوتن)

نقطة التأثير:    عزح = عز1 + عز2 + عز3

ح × ف = ( ق1 × ف1 ) – ( ق2 × ف2 ) + ( ق3 × ف3 )

ومنه نجد أن :

ف = 0.69 (م)